上架確認時の準備確認（許可事業船）

| 船名 |  | 検査済票番号 － |  | 社名・担当者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船質 | FRP ／ 軽合金 ／ 鋼 ／ その他（ ） |  | 船舶所有者 |  |
| 受検予定の検査種類 | 上架立会 ／ 定期 ／ 中間（ 回目） |  | 上架場所担当者 |  |
| 確認予定 日／場所 | 年 月 日（ ）／ |  | その他(機関整備事業者等) |  |

- 本確認は、立会検査を円滑に行い、再検査、再確認とならないために、あらかじめ受検者の皆様において、確認していただきたい項目になります。

- 受検者の皆様の確認で問題なかった時であっても、検査員が不具合等を確認した場合には、修理・交換等の指示をすることがありますのでご了承ください。

- 本確認をもって、検査の内容を省略できるものではありません。

| 確認項目(*は別紙の図等をご参照ください。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | チェック欄 |  | 確認日 | 担当者の確認印またはサイン |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 全般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 設備の変更(機関換装、客席変更、救命設備新替え等)、改造又は修理(固定バラストの新設や外板等の補修等)はありますか。【はいの場合、支部へご連絡ください。】【船内備置きの復原性資料と現状を確認します。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | いいえ | ／ |  |
| 2. 船体外部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 船体を上架し、架台に据え置きしますか。【クレーンによる吊り下げ状態での受検はできません。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 2.2 |  | 上架場所は船体の不具合が発見された時に、すぐに修理に着手できる場所ですか。 【立会の際に、修理できる方がご一緒にいただけると、スムーズに進みます。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 2.3 |  | 検査員が確認する際には、喫水線下（船底、海水取入口、プロペラ及び舵等）の清掃後及び塗装前の状態ですか。【貝・藻・汚れ等の付着や塗装後の状態だと船体等の状態を確認できません。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 2.4 |  | 安全対策として、高い場所の確認や乗船用の脚立等の足場や、手すり柵は準備していますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 2.5 |  | 舵頭材(舵柱)の材質（鋼製）：定期検査 ：10年毎 舵頭材(舵柱)の材質（鋼製） かつ シール式 |  |  |  |  |  |  |  | 舵は、持ち上げ又は取り外しをしますか。 | はい | いいえ | ／ |  |
| 2.6 |  | 舵頭材(舵)と船体の取付け部（軸受）の隙間（舵板直上付近）を計測しますか。 【突上げ防止装置や舵軸のジンクを外したうえで計測してください。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 2.7 |  | 船質（鋼製）：定期検査 |  |  |  |  |  |  | 板厚計測が実施できるように準備しますか。【腐食や損傷の程度に応じて、定期検査以外でも精密な板厚計測を依頼する場合があります。】 |  | はい | 不要 | ／ |  |
| 3. 船体内部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 船体内部(機関室を含む)から外板や隔壁が確認できるように、全ての区画で清掃及び片付け（船体に固定していない物(敷物等)の移動を含む）しますか。 【清掃及び片付けがされていないと確認できません。】 【必要に応じて、現場で片付けや清掃をお願いすることがあります。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 3.2 |  | 固定バラストはありますか。【船舶検査証書の「その他の航行上の条件」欄に記載されています。】 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | いいえ | ／ |  |
|  |  | はいの場合 |  |  |  |  | 固定バラストは移動できないように確実に固定されていますか。 |  |  |  | はい | 不明 |  |  |
| 3.3 |  | プロペラ点検口の区画は水密（囲壁の上端は閉鎖装置）となっていますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | なし | ／ |  |
| 3.4 |  | 〔定期検査時のみ〕タンクの外観に異常(深い凹凸損や傷等)はありますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | いいえ | ／ |  |
|  |  | はいの場合 |  |  |  |  | マンホールがある場合は、全てのマンホールを開放し内容物を下ろした後に換気し、危険性ガスを排出し、検査員がタンク内部を確認できるように準備しますか。 【マンホールがない場合や異常状態が不明な場合には検査員にご相談ください。】 |  |  |  | はい | 相談要 |  |  |
| 4. 最高航海喫水線下の弁及びコック |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 喫水線下の弁の種類、数、設置場所を記入ください。 種類; 数; 設置場所. ボール弁. 玉形弁. その他の弁（ ）. | ／ |  |
|  |  | ボール弁 |  |  |  |  | レバーを操作し、全閉から全開及びその逆はできますか。 |  |  |  | はい | 不要 | ／ |  |
|  |  | ボール弁以外 |  |  |  |  | ボンネットを外し、清掃したうえで弁体と弁座を摺合わせ確認しますか。 |  |  |  | はい | 不要 | ／ |  |
| 5. 暴露部における閉鎖装置（ハッチ、出入口扉、通風筒及び換気口等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ハッチ蓋や扉（本体やパッキン、立ち上がり部(コーミング)等）に劣化や欠損などはありますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相談要 | いいえ | ／ |  |
| 5.2 |  | ハッチや扉に「締め付け装置」がある場合、正常に使用できますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | なし | ／ |  |
| 5.3 |  | 扉は、開閉動作が正常にできますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | 相談要 | ／ |  |
| 5.4 |  | 窓に割れ等の破損はありますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相談要 | いいえ | ／ |  |
| 5.5 |  | パッキン交換等が必要な場合、チョークテスト又は射水試験による確認が必要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい |  | ／ |  |
| 6. ビルジポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ビルジポンプの数及び場所を記入ください。 設置場所; 数; 設置場所; 数; 設置場所; 数; 設置場所; 数. 機関室; 舵機室. | ／ |  |
| 6.2 |  | 上架立会時に、ビルジポンプの排水試験を実施しますか。 |  |  |  |  |  |  |  |  | はい | いいえ | ／ |  |
|  |  |  |  | はいの場合 |  |  |  | 2か所（機関室とそれ以外もう１か所）において以下の準備をしていますか。 |  |  | はい |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | バケツ、ビニール袋に試験水（海水又は水道水）を準備し、吸引用配管を入れてください。【立会前に排水試験のテストをお願いします。】 |  |  |  |  | はい |  |  |  |
|  |  |  |  | いいえの場合 |  |  |  | 浮上中検査の際に、上記の準備をしてください。 |  |  | はい |  |  |  |
| 7. その他設備（上架確認の際に準備がない場合、浮上検査までに適切なアドバイスができない可能性があります。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 救命設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 |  |  |  |  | 救命浮器は 固形式・膨脹式 のどちらですか。 |  |  |  |  | 固形式 | 膨脹式 | ／ |  |
|  |  |  | 固形式 の場合 |  |  |  |  |  | 設置方法は、自動的な浮揚が可能な(浮揚の阻害物がない)状態ですか。 （具体的には、柵で囲う又は自動離脱装置を使用し固定する等） |  | はい |  | ／ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自動離脱装置を使用している場合：〔定期検査又は2回目若しくは3回目の中間検査〕いつ自動離脱装置の整備を実施しましたか。【整備記録を確認します。】 西暦 年 月（整備場所： ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 膨脹式 の場合 |  |  |  |  |  | 設置場所は、自動的な浮揚が可能な(浮揚の阻害物がない)状態ですか。 |  | はい | 該当無 | ／ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 〔定期又は2回目若3回目の中間検査〕いつ膨張式救命胴衣の整備を実施しましたか。【整備記録を確認します。】 西暦 年 月（整備場所： ） |  |  | 該当無 |  |  |
|  | 7.1.2 |  |  |  |  | 救命胴衣には、船名、検査済票番号又は船舶所有者のいずれかが記入されていますか。 救命胴衣に異常(反射板等の破損や劣化)はありませんか。 |  |  |  |  | はい | 相談要 | ／ |  |
|  |  |  | 搭載されている救命胴衣に膨脹式はありますか。 |  |  |  |  |  |  |  | はい | なし | ／ |  |
|  |  |  | はいの場合 |  |  |  | 整備事業者に依頼しますか。【はい浮上検査時にレポート提出が必要です。】 |  |  |  | はい | いいえ | ／ |  |
|  |  |  |  |  | いいえの場合 |  |  | ボンベの検量の準備（計量器等）はしますか。 気室や作動部の状態(破損や劣化等）が確認できるように準備しますか。 |  |  | はい |  | ／ |  |
|  |  |  |  |  |  | 〔製造後10年を超えたもの〕気室に空気等を充填し、膨脹させた状態ですか。 |  |  |  |  | はい | 不要 |  |  |
| 7.2 | 消火設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 |  |  |  |  | 居室等にある小型船舶用持運式粉末消火器の消火剤は有効期限内ですか。 |  |  |  |  | はい | 交換 | ／ |  |
|  | 7.2.2 |  |  |  |  | 機関室内の消火設備は「(A)ボンペット」、「(B)自動拡散型粉末消火器」のどちらですか。 |  |  |  |  | A | B | ／ |  |
|  |  |  |  | Aの場合 |  |  | 製造中止から10年以上経過しており、自動拡散型粉末消火器への交換が推奨されます。【交換時、機関室容積や位置(噴霧方向等)の確認が必要です。】 |  |  |  | はい |  |  |  |
|  |  |  |  | Bの場合 |  |  | 躯体及び消火剤は有効期限内ですか。 |  |  |  | はい | 交換 |  |  |
| 8. その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （本チェックシートによる事前確認の際に、上記以外で船の状況や船舶検査について気になる点等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |